# Análise Espacial de Dados Geográficos

# Laboratório

# Módulo: Geoestatística não-linear

Aluno: FELIPE DE LUCIA LOBO               n°102393          Mestrado SERE 2007

Este laboratório tem como objetivo a prática de um dos procedimentos da geoestatística não linear implementado no Spring: KRIGEAGEM POR INDICAÇÃO. Foi criado um Banco de Dados para o exercício (Mancha_Teste), composto por um projeto chamado “Inundação”, cujas amostras referem-se a valores de inundação gerados por um modelo hidrológico. Este exemplo prático refere-se à estimativa de cotas de altimetria, de uma região fictícia, cujas amostras foram obtidas ao longo de um rio. Deseja-se adensar o conjunto de dados e obter os valores de altimetria para o restante da área.

Os passos que devem ser seguidos resumem-se em: (a) análise exploratória dos dados, (b) análise estrutural (cálculo e modelagem do semivariograma) e (c) realização de inferências pelo procedimento de Krigeagem por indicação.

GEOESTATÍSTICA POR INDICAÇÃO

Esse procedimento permite a definição de estimadores obtidos segundo a minimização de outras funções de erro inferencial, e não, como na krigagem linear, baseado na minimização da variância do erro.

Assim, o que interessa não é inferir exatamente um valor, mas definir áreas com maior probabilidade que o evento ocorra, ou seja, áreas onde a probabilidade do valor estimado Z (x) ser menor ou igual a um limite Z lim definida por P{Z(x) <= Z lim}.

Na posição x, Z(x) pode assumir diferentes valores para o atributo considerado, cada valor com uma probabilidade de ocorrência associado a ele.