SER-301 análise Espacial de Dados Geográficos

Laboratório 2

Geoestatística não-linear

Aluna: Vivian Fróes Renó

1. OBJETIVO

O objetivo deste laboratório é praticar e entender os procedimentos da geoestatística não linear implementado no Sistema Spring, como a Krigeagem por Indicação.

2. DADOS UTILIZADOS

Foi criado um Banco de Dados para o exercício (Mancha_Teste), composto por um projeto chamado “Inundação”, cujas amostras referem-se a valores de inundação gerados por um modelo hidrológico. Este exemplo prático refere-se à estimativa de cotas de altimetria, de uma região fictícia, cujas amostras foram obtidas ao longo de um rio. Deseja-se adensar o conjunto de dados e obter os valores de altimetria para o restante da área.

3. PROCEDIMENTOS

Os passos que devem ser seguidos resumem-se em: (1) Análise exploratória dos dados, (2) Geração do semivariograma; (3) Ajuste de semivariograma; (4) Krigeagem por indicação.

1. Análise exploratória

A primeira fase da análise geoestatística é a análise exploratória, a qual fornece os padrões dos dados. Inicialmente, por meio do menu e submenus de análise geoestatística exploratória, optou-se pela estatística descritiva, a qual fornece várias informações sobre os dados utilizados, como número de amostras, média, desvio padrão, valor máximo e mínimo das amostras, entre outras (Figura 1).

Figura 1: Representação no Spring das estatísticas descritivas.

A segunda opção dentre as estatísticas descritivas se refere ao histograma, que apresenta a distribuição dos dados em classes e uma curva Gaussiana para fins de comparação. No caso do histograma, definiram-se dois números de classes: na figura 2, 10 classes e na figura 3, 20 classes de dados.

Figura 2: Representação do Histograma com 10 classes de dados.

Figura 3: Representação do Histograma com 20 classes de dados.

A última análise da estatística descritiva utilizada neste exercício corresponde ao gráfico de probabilidade normal, que representa a probabilidade em relação a normalização da variável (Figura 4).

Figura 4: Representação do gráfico de probabilidade normal.

2. Análise da variabilidade espacial por semivariograma

Este item é uma das análises mais importantes da geoestatística, uma vez que a geração do semivariograma e sua interpretação, inferem ao nível de correlação espacial existente nos dados. Esse mesmo semivariograma será utilizado no processo de krigeagem. Para gerar o semivariograma, seleciona-se no menu “análise” a opção “geoestatística” e após isso “geração de semivariograma”. No caso deste exercício foram gerados dois semivariogramas unidirecionais por indicação considerando valores de corte correspondentes aos quartis (1.42 e 3.02). O número do Lag utilizado em cada semivariograma foi de 2 e 1, respectivamente, em função da melhor representatividade. Os gráficos, os valores numéricos e o procedimento utilizado podem ser observados nas figuras 5 e 6.

Figura 5: Semivariograma por indicação com n° de corte = 1.42 e de Lag = 2.

Figura 6: Semivariograma por indicação com n° de corte = 3.02 e de Lag = 1.

3. Ajuste e Validação do Semivariograma

Em etapa posterior realizou-se o processo de ajuste dos semivariogramas, a partir da qual se geraram os modelos de ajustes. Na fase de ajuste, compararam-se os modelos: esférico, potência, gaussiano e exponencial, dentre os quais, o modelo que mais se assemelhou aos semivariogramas foi o modelo esférico. Estes gráficos podem ser observados nas figuras 7 e 8.

Figura 7: Modelo de ajuste esférico para o semivariograma de corte 1.42.

Figura 8: Modelo de ajuste esférico para o semivariograma de corte 3.02.

Os valores utilizados para a definição dos parâmetros de ajuste e validação seguiram o valor de Akaike mais próximo à zero.

4. Krigeagem por Indicação

A krigeagem por indicação permite a espacialização, segundo uma grade regular, de atributos espaciais de natureza contínua e categórica. Neste caso os dados utilizados referem-se a fenômenos contínuos. Além disso, é gerada uma representação de grade regular, com valores de desvio padrão, representativa das incertezas associadas às estimativas do atributo. A etapa final deste processo geoestatístico é a inferência dos valores  em pontos da grade não amostrados, utilizando o estimador de krigeagem por indicação. Todos os procedimentos foram realizados conforme as explicações para cada corte. Porém, na fase da execução da krigeagem, não foi possível gerar a grade de pontos. Várias tentativas foram feitas diferenciando entre elas os modelos de ajuste, a resolução e os valores de lag e incremento. Contudo, a grade não foi gerada. Para fins de aprendizagem, essas etapas de análise geoestatística já foram realizadas no trabalho final da disciplina: “Utilização de métodos geoestatísticos para a interpolação de dados de turbidez (em comparação) com a batimetria – Porção do Lago Grande de Curuaí/PA”, que apresentamos.