INTRODUÇÃO AO GEOPROCESSAMENTO - SER-300

PROVA

Observação Geral: Esta é uma prova descritiva e conceitual, com pequeno número de questões, que devem ser respondidas com o máximo de discussão possível. A cada resposta, justifique suas opções. No caso de procedimentos, descreva cada passo em detalhe. Procure não responder de forma superficial.

Tema: Geral.

- Defina um sistema de informação geográfica (SIG) na perspectiva de:

    - aplicações;

    - funções;

    - estrutura do sistema.

- Apresente e discuta três diferenças principais entre um mapa em papel e um plano de informação (layer) num SIG

- Considere um conjunto de instruções de direções para chegar de sua casa ao INPE. Estas instruções implicam numa visão do mundo baseada nas noções de campos ou de objetos? Ambas? Ou nenhuma delas é apropriada?

Tema: Cartografia e SIG.

- O que está errado como este desenho ? Duas pessoas estão numa colina medindo a distância entre seu topo e a árvore. Eles usam uma trena e medem 13 metros. O sujeito na mesa desenha uma linha de 13 metros, na escala de seu mapa.

- Sabe-se que as coordenadas geodésicas variam em função do datum planimétrico. Considerando que as diferenças entre SAD-69 e Córrego Alegre traduzem-se por algumas dezenas de metros sobre a superfície terrestre, explique porque essas diferenças poderiam ser negligenciadas para mapeamentos na escala 1:250.000. Você também as negligenciaria para trabalhos na escala 1:50.000?

Tema: Modelagem de Terreno e Geoestatística.

- Considere o problema de interpolar um ponto, como parte da construção de um modelo numérico do terreno.

Os dados de entrada são isolinhas (espaçadas de 10 em 10 metros), das quais foram amostrados pontos (indicados na figura). A partir das amostras A, B, C, e D deseja-se estimar o ponto P, com dois métodos de interpolação: (a) triangulação e (b) inverso do quadrado da distância (com um ponto por quadrante).

dist (A,P)= dist (B,C)= dist(B,P) = dist (P,C) = 10 m

dist (P,D) = 20 m

Qual o valor estimado para o ponto P nos dois casos ? Será que poderíamos melhorar a estimativa de P ? Como teríamos que fazer neste caso ?

- Você foi contratado como um dos consultores de um importante projeto em Agricultura de Precisão. Para este projeto, são coletadas, para uma propriedade rural, dados de características de solo, com caracterização dos nutrientes e dos parâmetros químicos limitantes da fertilidade de solo. Seu objetivo é obter um mapa da variabilidade espacial dos nutrientes limitantes do plantio e indicar a dosagem de nutrientes adequada para cada localização, a partir das amostras coletadas “in situ”. O outro consultor recomendou utilizar a técnica de interpolação por inverso do quadrado da distância, para, a partir das amostras, gerar mapas de distribuição espacial de cada variável. Você, que estudou Geoprocessamento no INPE, “sabe” que Geoestatística seria uma técnica melhor de interpolação.

Que argumentos você utilizaria para convencer a empresa a utilizar as técnicas de Geoestatística para obter os mapas de variabilidade espacial ?

Tema: Álgebra de Mapas e Análise Geográfica.

- No laboratório de Álgebra de Mapas, que utilizou o banco de dados “Piranga”, você realizou ageração de um mapa de potencialidade de localização de Cromo com base em duas técnicas diferentes: média ponderada com uso de técnica AHP para definição de pesos e “fuzzy gama”. Responda:

(a) Qual a importância do uso da técnica AHP para definição de pesos ?

(b) Qual a motivação para uso da técnica “fuzzy gama”, definida como:

µ = (soma algébrica Fuzzy)∂* (produto algébrico Fuzzy)1- ∂?

(c) Qual sua diferença de uma técnica “fuzzy” convencional, como o chamado “fuzzy máximo” ?

µ= (soma algébrica Fuzzy)

(d) Comente as diferenças entre os resultados do “Fuzzy Gama” e da Média Ponderada.

- Considere o problema de modelar uma aplicação de Monitoramento e Defesa Civil para a represa Billings, que fornece água para a cidade de São Paulo. O objetivo é estabelecer áreas de proteção ambiental nas proximidades da represa e determinar áreas de risco de desmoronamento nas suas encostas ( Com base em informações de declividade e de tipo do solo e de uso do solo), fazendo ainda um levantamento da localização das habitações em torno da represa.

Os dados que se dispõe são:

- Mapas topográficos do município, escala 1:5.000.

- Imagens de Satélite – SPOT/PAN (10 m) e fotos aéreas de levantamento recente (escala 1:10.000).

- Mapa de tipos de solo da região.

- Mapa geológico da região.

- Cadastro de lotes e da população.

Sua tarefa é propor e implementar uma metodologia para este problema, incluindo o esquema conceitual do banco de dados (use OMT-G) e a metodologia, descrita em termos de Álgebra de Mapas (por exemplo em LEGAL) que implementa os procedimentos propostos.

- Considere dois procedimentos de análise geográfica para obtenção de um mapa de fragilidade de solos à erosão, a partir dos seguintes dados de entrada:

- Mapa de uso atual do solo (obtido por interpretação de imagens TM).

- Mapa de Geologia.

- Mapa de Geomorfologia.

- Mapa de Solos.

- Mapa de Declividade.

Procedimento 1: Realizamos uma superposição (overlay) entre os dados, a partir de um procedimento de análise booleana, onde, a partir de cada combinação de classes de entrada, indicamos a classe de saída.

Procedimento 2: Cada mapa temático é transformado num modelo numérico de terreno, e os mapas resultantes são combinados a partir de uma média ponderada. O resultado final será fatiado para produzir um mapa temático final.

Responda:

(a) Qual a diferença principal entre os dois procedimentos ? Quais as vantagens e desvantagens de cada um deles ?

(b) As conclusões obtidas podem ser gerenalizadas para todo tipo de análise geográfica ? Quais as características típicas de dados que podem ser processados tanto pelo procedimento (a) como pelo (b).