INTRODUÇÃO AO GEOPROCESSAMENTO - SER-300

PROVA

Observação Geral: Esta é uma prova descritiva e conceitual, com pequeno número de questões, que devem ser respondidas com o máximo de discussão possível. A cada resposta, justifique suas opções. No caso de procedimentos, descreva cada passo em detalhe. Procure não responder de forma superficial. A prova permite consulta o que não equivale ao uso sistemático de ‘copiar’ e ‘colar’, mas sim a oportunidade de construir SUA resposta com base na literatura (referência).

- Leia o texto abaixo:

“Os limites desenhados em mapas temáticos (como solo, vegetação, ou geologia) raramente são precisos e desenha-los como linhas finas muitas  vezes não representa adequadamente seu caráter. Assim,  talvez  não  nos  devamos  preocupar  tanto  com  localizações  exatas  e  representações gráficas elegantes. Se pudermos aceitar que limites precisos entre padrões de vegetação e  solo raramente  ocorrem,  nós  estaríamos  livres  para  realizar  análises  geográficas  nos  formato  mais convenientes.“ (P. A. Burrough)

Responda às questões:

(a) Qual  a  relevância  dos  temas  apontados  para  a  escolha  entre  as  representações  matricial  ou vetorial para operações entre mapas temáticos ?

- Os  problemas  indicados  pelo  autor  ocorrem  em  todos  os  tipos  de  mapa ? Como  você recomendaria que fossem tratados os demais tipos de mapa ?

- O que isso tem a ver com a discussão sob modelos de dados em geoprocessamento (campos e objetos) ?

- Escreva sobre a noção de Mapa em um ambiente de produção cartográfica e em um ambiente de SIG. Apresente  e  discuta  três  diferenças  principais  entre  um  Mapa  em  papel  e  um  Plano de Informação (layer) num SIG.

- Compare o uso de um SIG para pesquisa individual com um ambiente em que os resultados devem ser amplamente disseminados (inclusive através da Internet) e responda às seguintes questões:

(a) Quais são as principais diferenças entre estes cenários? Que cuidados adicionais deve-se ter ao elaborar um projeto de SIG que irá ser repassado a outros ?

(b) Quais as vantagens do uso de formatos padronizados para intercâmbio de dados geográficos?  Quais as limitações deste tipo de conversão ?

(c) Quais as dificuldades de se conseguir completa interoperabilidade entre SIGs distintos ?

- As coordenadas geográficas variam cerca de 50m entre os datuns planimétricos SAD-69 e Córrego Alegre e menos que 100m entre os datuns SAD-69 e WGS-84 no território brasileiro. Explique o impacto e a relevância dessas variações nos dois casos descritos a seguir.

(a) Uso de imagens WFI do CBERS integradas a cartas ao milionésimo para monitoramento de ação antrópica na região amazônica. (WFI – 250m)

(b) Uso de imagens IKONOS integradas a cartas topográficas 1:10.000 para apoio ao cadastro urbano de São José dos Campos. (IKONOS Pan – 1m)

- Considere  o  problema  de  interpolar  uma  grade  regular,  representando  um  modelo  numérico  do terreno.  A  forma  da  topografia  está  indicada  na  figura   (o  terreno  é  representado  por    pontos espaçados de 100 em 100 metros). Foi feita uma amostragem com pontos espaçados de 200 em 200 metros.

Com  base  apenas  nos  pontos  amostrados  e  utilizando  um  interpolador  do  tipo  “inverso  do quadrado  da  distância”  (onde  considera-se  as  duas  amostras  mais  próximas  de  cada  lado), responda:

(a) Qual o valor da cota interpolada para o ponto 500 ?

(b) Qual a forma aproximada da curva interpolada por este método ?

(c)  Com  base  nos  resultados  obtidos,  comente  as  vantagens  e  desvantagens  das  técnicas  de interpolação de modelos numéricos do terreno baseadas em média ponderada?

(d) O que poderíamos fazer para resolver alguns dos problemas encontrados ?

- A Geoestatística é uma abordagem probabilística de modelagem, que engloba um conjunto de métodos estatísticos, para a análise e mapeamento de dados distribuídos no espaço e/ou no tempo.

      - Justifique a afirmativa: “O semivariograma é uma ferramenta básica de suporte às técnicas de geoestatística...”

      - Um modelo teórico de semivariograma apresenta os seguintes parâmetros: Efeito Pepita (C0), Contribuição (C1) e Alcance (a). Descreva de forma objetiva o que representa cada parâmetro.

      - Cite 3 diferenças básicas fundamentais entre os métodos de interpolação por Krigeagem e pelo Inverso do Quadrado da Distância.

      - Explique, para um tomador de decisão, qual a importância de se acoplar, a dados interpolados, uma medida de imprecisão.

- Considere que você necessita mapear o potencial do solo para o cultivo de certa cultura, a partir dos seguintes parâmetros:  Nitrogênio, Fósforo e pH. Considerando que você já está recebendo os mapas (de Nitrogênio, Fósforo e pH)  na forma numérica, gere a metodologia geral que definirá a equação de potencial do solo para este cultivo utilizando a notação OMT-G para o esquema conceitual do BD e descreva os procedimentos metodológicos em termos de Álgebra de Mapas (por exemplo, usando uma descrição baseada em LEGAL) para desenvolver:

Procedimento [1]:

Encontrar o peso de cada parâmetro e utilizar média ponderada sabendo:

(a) Nitrogênio tem uma importância moderada (3) em relação ao Fósforo, e tem uma importância demonstrada (7) em relação ao pH.

(b) Fósforo tem importância essencial (5) em relação ao pH.

Procedimento [2]:

Descreva como seria a metodologia para realizar análise booleana a aprtir dos mapas numéricos que recebeu para o Procedimento [1].

Responda:

- Como você poderia comparar o resultado obtidos da aplicação da equação de média ponderada do Procedimento [1] com o resultado obtido pelo Procedimento [2]?

- Quais as vantagens e desvantagens de cada procedimento?

- Haveria outro ou outros procedimentos possíveis para esta classificação? Apresente e justifique.

Observação para os especialistas em cultivo. Esta é uma situação cujo objetivo é somente avaliar a técnica de manipulação por geoprocessamento e não a metodologia de área potencial para cultivo agrícola!!