Mestrado em Sensoriamento Remoto

Nome: Luciana Shigihara Lima 	Número de matrícula: 139246

Disciplina: Introdução ao Geoprocessamento (SER-300)

Relatório: Laboratório 4b – Álgebra de Mapas - LEGAL

Introdução

Neste laboratório objetiva-se a investigação da existência ou não da relação entre a quantidade de madeira presente nos talhões de Eucalyptus e a resposta espectral obtida a partir de uma imagem aérea da região. A principal hipótese é de que existe uma correlação entre os números digitais médios e o volume médio de madeira em cada talhão. Esta hipótese não tem consistência cientifica, uma vez que a imagem disponível não se refere a uma faixa definida e adequada ao espectro eletromagnético, e não foi submetida a correções necessárias para este tipo de análise.

Etapas:

- A primeira etapa consistiu em especializar os atributos Area_Bas e H_M:

{

//DECLARAÇÕES

Cadastral  cadT    ("Mapa_Talhoes");

Objeto     objT    ("Talhoes");

Numerico   aba     ("Numerico");

Numerico   alt     ("Numerico");

// INSTANCIAÇÕES

// Recupera o PI Cadastral a ser utilizado

cadT = Recupere (Nome = "talhoes");

// Cria os PIs Numericos de saída

aba = Novo (Nome = "Area_Basal", ResX=10, ResY=10, Escala = 10000, Min= 0.0, Max= 100.0);

alt = Novo (Nome = "Altura", ResX=10, ResY=10, Escala = 10000, Min= 0.0, Max= 100.0);

//OPERAÇÕES

aba  =  Espacialize ( objT."AREA_BAS"  OnMap  cadT);

alt  =  Espacialize ( objT."H_m"  OnMap  cadT);

}

A partir deste programa, foi calculado e criado os Planos de Informação (PI) numéricos de saída de área Basal e de altura. E calculados os seus valores (figura 1):

Figura 1: Área basal e Altura média.

- Na seguinte etapa calcula-se e gera-se o plano de informação de volume (figura 2), a partir dos planos de informação: Área Basal e Altura, o script é o seguinte:

{

//DECLARAÇÕES

Numerico  aba  ("Numerico");

Numerico  alt  ("Numerico");

Numerico  vol  ("Numerico");

// INSTANCIAÇÕES

// Recupera os Pis  a serem utilizados

aba = Recupere (Nome = "Area_Basal");

alt = Recupere (Nome = "Altura");

// Cria o PI Numérico de saída, com nome Volume

vol = Novo (Nome = "Volume", ResX=10, ResY=10, Escala = 10000, Min= 0.0, Max= 3000.0);

// OPERAÇÕES

vol = aba * alt;

}

- O passo seguinte é atualizar o atributo Volume no banco de dados utilizando o operador média zonal:

{

//DECLARAÇÕES

Numerico  vol   ("Numerico");

Cadastral cadT  ("Mapa_Talhoes");

Objeto    objT  ("Talhoes");

//INSTANCIAÇÕES

// Recupera os Pis  a serem utilizados

vol  = Recupere (Nome = "Volume");

cadT = Recupere (Nome = "talhoes");

//OPERAÇÕES

objT."VOLUME" = Atualize (vol, objT  OnMap cadT, MedZ) ;

}

- A seguir é realizado o mesmo procedimento para atualizar o atributo ND (figura 2):

{

//DECLARAÇÕES

Imagem    ima    ("Foto_Aerea");

Cadastral cadT   ("Mapa_Talhoes");

Objeto    objT   ("Talhoes");

//INSTANCIAÇÕES

// Recupera os Pis  a serem utilizados

ima  =  Recupere (Nome = "foto_aerea");

cadT =  Recupere (Nome = "talhoes");

//OPERAÇÕES

objT."ND" = Atualize (ima, objT  OnMap cadT, MedZ) ;

}

Figura 2: Atualização dos atributos Volume e ND na tabela de atributos.

- Por último é verificada a correlação dos atributos Volume e ND. Como pode ser observado na figura 3, não existe correlação entre o volume médio de madeira de cada talhão e o valor do número digital da imagem, o contrário do que se esperava inicialmente.

Figura 3: Gráfico de Correlação entre o número digital de cada região da imagem e o volume de madeira de cada talhão.